# ZBIORCZA KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (SDS)

**Zestaw odczynników fotograficznych do procesu ECN-2**

**Producent:** BELLINI FOTO S.r.l. (Włochy)

**Zgodność z przepisami:** Rozporządzenie (UE) 2015/830, REACH (WE) nr 1907/2006, CLP (WE) nr 1272/2008

---

## MODUŁ 1: WYWOŁYWACZ CZĘŚĆ A (DEVELOPER PART A KITECN2-1L)

### SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

* **1.1. Identyfikator produktu:**

* Kod produktu: DEVELOPER PART A KITECN2-1L

* Nazwa handlowa (Trades code): ECN DEV PART A KITECN2-1L

* **1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:**

* Zastosowanie: Proces fotograficzny.

* Sektory zastosowania: Zastosowanie profesjonalne [SU22].

* Kategoria produktu: Odczynniki fotochemiczne.

* Kategorie procesów: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych do formułowania preparatów i artykułów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt) [PROC5].

* Zastosowania odradzane: Nie używać do celów innych niż wymienione.

* **1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki:**

* BELLINI FOTO S.r.l., VIA FERRIERA, 68 - 06089 - TORGIANO - PERUGIA, WŁOCHY. Tel: +39 075 985 174, Fax: +39 075 985 288, E-mail: info@bellinifoto.it, Strona WWW: www.bellinifoto.it.

* E-mail wsparcia technicznego: enrico.pompili@bellinifoto.it.

* **1.4. Numer telefonu alarmowego:**

* Bellini Foto S.r.l. (PG) Tel. +39 075 985 174.

### SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

* **2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**

* Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Piktogram GHS07.

* Klasa i kod kategorii zagrożenia: Eye Irrit. 2 (Działanie drażniące na oczy, kategoria 2).

* Kod zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia: H319 – Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami produkt powoduje znaczące podrażnienia, które mogą utrzymywać się przez ponad 24 godziny.

* **2.2. Elementy oznakowania:**

* Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

* Piktogram / Kod hasła ostrzegawczego: GHS07 - Uwaga (Warning).

* Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: H319 - Działa drażniąco na oczy.

* Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Nie dotyczy.

* Zwroty wskazujące środki ostrożności (Zapobieganie): P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

* Zwroty wskazujące środki ostrożności (Reagowanie): P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

* **2.3. Inne zagrożenia:**

* Substancja/mieszanina NIE zawiera substancji PBT/vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII. Brak informacji o innych zagrożeniach.

### SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

* **3.1. Substancje:** Nie dotyczy.

* **3.2. Mieszaniny:**

* **Węglan sodu (Sodium carbonate):**

* Stężenie [w/w]: ≥ 10 < 20%.

* Klasyfikacja: Eye Irrit. 2, H319.

* Numer indeksowy: 011-005-00-2; CAS: 497-19-8; EINECS: 207-838-8; REACH: Nie podano.

* Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji 16.

### SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

* **4.1. Opis środków pierwszej pomocy:**

* **Wdychanie:** Przewietrzyć pomieszczenie. Natychmiast wyprowadzić zanieczyszczonego poszkodowanego z zanieczyszczonego obszaru i zapewnić mu odpoczynek w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

* **Bezpośredni kontakt ze skórą (czystego produktu):** Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie przemyć obszary ciała, które miały lub są podejrzewane o kontakt z produktem, dużą ilością bieżącej wody i, jeśli to możliwe, mydłem.

* **Bezpośredni kontakt z oczami (czystego produktu):** Natychmiast i dokładnie płukać bieżącą wodą, trzymając powieki otwarte przez co najmniej 10 minut, a następnie zabezpieczyć oczy suchą sterylną gazą. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować żadnych kropel ani maści do oczu przed badaniem lub poradą okulisty.

* **Spożycie:** Nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Możliwe jest podanie węgla aktywnego w wodzie lub płynnej parafiny medycznej.

* **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:** Brak dostępnych danych.

* **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

### SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

* **5.1. Środki gaśnicze:**

* Zalecane środki gaśnicze: Rozproszony strumień wody, CO2, piana, suche środki chemiczne, w zależności od materiałów objętych pożarem.

* Środki gaśnicze, których należy unikać: Zwarte strumienie wody. Strumienie wody stosować wyłącznie do chłodzenia powierzchni pojemników narażonych na działanie ognia.

* **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:** Brak dostępnych danych.

* **5.3. Informacje dla straży pożarnej:** Używać ochrony dróg oddechowych (aparat oddechowy izolujący), kasku bezpieczeństwa i pełnego kombinezonu ochronnego. Rozproszony strumień wody może być stosowany do ochrony osób biorących udział w gaszeniu pożaru. Aparatów izolujących należy używać szczególnie podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych oraz w przypadku stosowania gaśnic halogenowych (Halon 1211, fluobrene, Solkan 123, NAF itp.). Chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wody.

### SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

* **6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w nagłych wypadkach:**

* **6.1.1. Dla personelu niemającego przeszkolenia ratowniczego:** Opuścić obszar otaczający wyciek lub uwolnienie. Nie palić tytoniu. Nosić maskę, rękawice i odzież ochronną.

* **6.1.2. Dla personelu ratowniczego:** Wyeliminować wszelkie otwarte płomienie i możliwe źródła zapłonu. Nie palić tytoniu. Zapewnić dostateczną wentylację. Ewakuować strefę zagrożenia i w razie potrzeby skonsultować się z ekspertem.

* **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:** Ograniczyć wyciek za pomocą ziemi lub piasku. Jeśli produkt przedostał się do cieku wodnego, kanalizacji lub zanieczyścił glebę albo roślinność, należy powiadomić odpowiednie władze. Usunąć pozostałości zgodnie z przepisami.

* **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

* **6.3.1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu:** Szybko zebrać produkt, stosując maskę i odzież ochronną. Jeśli to możliwe, odzyskać produkt do ponownego użycia lub usunięcia. W razie potrzeby absorbować materiałem obojętnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji.

* **6.3.2. Usuwanie skażenia:** Po wytarciu przemyć wodą obszar i zaangażowane materiały.

* **6.3.3. Inne informacje:** Brak szczególnych.

* **6.4. Odniesienia do innych sekcji:** Więcej informacji znajduje się w sekcjach 8 i 13.

### SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

* **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:** Unikać kontaktu i wdychania par. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Nie jeść i nie pić podczas pracy. Patrz również sekcja 8 poniżej.

* **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:** Przechowywać w oryginalnym, szczetnie zamkniętym pojemniku. Nie przechowywać w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach. Przechowywać pojemniki w pozycji pionowej i bezpiecznej, unikając możliwości upadku lub kolizji. Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

* **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:** Zastosowanie profesjonalne: obróbka fotograficzna i kinematograficzna.

### SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

* **8.1. Parametry kontroli:** W odniesieniu do zawartych substancji (węglan sodu): Brak.

* **8.2. Kontrola narażenia:**

* Stosowne techniczne środki kontroli: Zastosowanie profesjonalne: nieustalone.

* Indywidualne środki ochrony:

* **(a) Ochrona oczu/twarzy:** Podczas obsługi czystego produktu używać okularów ochronnych (gogle zamknięte) (EN 166).

* **(b) Ochrona skóry:** (i) Ochrona rąk: Podczas obsługi czystego produktu używać chemicznie odpornych rękawic ochronnych (EN 374-1/EN 374-2/EN 374-3). (ii) Inne: Podczas obsługi czystego produktu nosić pełną odzież ochronną dla skóry.

* **(c) Ochrona dróg oddechowych:** Niepotrzebna przy normalnym użytkowaniu.

* **(d) Zagrożenia termiczne:** Brak zagrożeń do zgłoszenia.

* Kontrola narażenia środowiska: Stosować zgodnie z dobrą praktyką roboczą, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

### SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

* **9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:**

* Stan fizyczny: Ciecz

* Zapach: Niezdefiniowany

* Próg zapachu: Nieistotny

* **pH:** 10,60 ± 0,05 w 25 °C (Metoda: pH-METR)

* Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nieistotne

* Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: > 100 °C

* Temperatura zapłonu: Niepalny (Metoda: ASTM D92)

* Szybkość parowania / Palność (ciała stałego, gazu) / Granice wybuchowości: Nieistotne

* Prężność par / Gęstość par: Nieistotne

* Gęstość względna: 1,140 ± 0,005 w 25 °C

* Rozpuszczalność: W wodzie

* Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita

* Współczynnik podziału: n-oktanol/woda / Temperatura samozapłonu / Temperatura rozkładu / Lepkość: Nieistotne

* Właściwości wybuchowe: Niewybuchowy

* Właściwości utleniające: Nieutleniający

* **9.2. Inne informacje:** Brak dostępnych danych.

### SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

* **10.1. Reaktywność:** W odniesieniu do zawartych substancji (węglan sodu): Stabilny w normalnych warunkach użytkowania.

* **10.2. Stabilność chemiczna:** Brak niebezpiecznych reakcji w przypadku obsługi i magazynowania zgodnie z przepisami.

---

## MODUŁ 4: ODCZELNIACZ (ECN SBIANCA UL / BLEACH)

### SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

* **1.1. Identyfikator produktu:**

* Kod produktu / Kod handlowy: ECN ABIANCA UL

* **1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania:** Proces fotograficzny. Zastosowanie profesjonalne [SU22]. Odczynniki fotochemiczne. Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych [PROC5].

* **1.3 i 1.4. Dane dostawcy i telefon alarmowy:** Identyczne jak w module 1.

### SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

* **2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**

* Gotowy produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji** w żadnej klasie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Mieszanina oznaczona jako **Niesklasyfikowana jako niebezpieczna** (Nonhazardous). Brak przypisanych piktogramów oraz haseł ostrzegawczych.

* **2.2. Elementy oznakowania:**

* Piktogramy / Hasła ostrzegawcze / Zwroty H: Brak.

* Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak szczególnych.

* **2.3. Inne zagrożenia:**

* Mieszanina NIE zawiera substancji PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Niniejszy dokument stanowi arkusz informacyjny (Factsheet) i pozostaje poza zakresem stosowania art. 31 rozporządzenia REACH.

### SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

* **3.1. Substancje:** Nie dotyczy.

* **3.2. Mieszaniny:** Mieszanina wodna. Brak substancji wymagających zgłoszenia lub zasygnalizowania ze względu na zagrożenia.

### SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

* **4.1. Opis środków pierwszej pomocy:**

* **Wdychanie:** Przewietrzyć pomieszczenie. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

* **Kontakt ze skórą:** Dokładnie i obficie przemyć skórę bieżącą wodą z użyciem mydła.

* **Kontakt z oczami:** Natychmiast płukać bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut przy otwartych powiekach.

* **Spożycie:** Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. W razie przypadkowego połknięcia można podać węgiel aktywny w wodzie lub płynną parafinę medyczną.

* **4.2 i 4.3:** Brak specyficznych ostrych objawów ani wskazań do natychmiastowej pomocy lekarskiej.

### SEKCJA 5 do 7. Postępowanie i magazynowanie

* **5.1. Środki gaśnicze:** Rozproszony strumień wody, CO2, piana gaśnicza, suche proszki chemiczne. Unikać zwartych strumieni wody bezpośrednio na kontenery.

* **6.3. Usuwanie skażenia:** Zebrać z użyciem obojętnego materiału sorpcyjnego (piasek, ziemia). Po zakończeniu usuwania zanieczyszczone miejsce przemyć wodą.

* **7.2. Warunki magazynowania:** Przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

### SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

* **8.1. Parametry kontroli:** Brak danych / brak substancji o określonych limitach ekspozycji.

* **8.2. Ochrona indywidualna:**

* **Ochrona oczu/twarzy:** Nie jest wymagana przy normalnym i rutynowym użytkowaniu.

* **Ochrona rąk:** W przypadku operowania czystym koncentratem zaleca się stosowanie rękawic chemoodpornych (EN 374-1/2/3).

* **Ochrona skóry i dróg oddechowych:** Stosować standardową odzież roboczą. Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.

### SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

* Stan fizyczny: Ciecz | Zapach: **Lekki zapach octu** (Light of vinegar) | Próg zapachu: Nieistotny.

* **pH:** 5,10 ± 0,10 w 25 °C (Metoda: pH-METR)

* Temperatura wrzenia: > 100 °C | Palność: Niepalny (ASTM D92).

* Gęstość względna: 1,190 ± 0,010 g/cm³ w 25 °C.

* Rozpuszczalność: Całkowita w wodzie | Właściwości wybuchowe: Niewybuchowy.

### SEKCJA 10 do 16. Informacje końcowe

* **10.1. Reaktywność:** Brak specyficznych zagrożeń reaktywności. Stabilny w zalecanych warunkach.

* **11.1. Toksyczność:** Wskaźniki ATE(mix) dla dróg doustnej, skórnej i inhalacyjnej = ∞. Kryteria klasyfikacji pod kątem toksyczności nie są spełnione dla żadnego typu narażenia.

* **12.1. Ekologia:** Stosować zgodnie z dobrą praktyką roboczą, unikając zrzutów do gleby i wód. Brak negatywnych skutków ekologicznych.

* **14.1:** Towar niebezpieczny w transporcie: Nie (brak numeru UN, brak restrykcji).

---

## MODUŁ 5: UTRWALACZ (ECN ECP FISSAGGIO / FIXER)

### SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

* **1.1. Identyfikator produktu:**

* Kod produktu: ECN ECP FISSAGGIO

* Kod handlowy (Trades code): ECNP FISSAGGIO

* **1.2 do 1.4:** Identyczne dane identyfikacyjne i kontaktowe producenta jak w module 1.

### SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

* **2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**

* Gotowy produkt jest **niesklasyfikowany jako niebezpieczny** (Nonhazardous) na podstawie posiadanych danych składników. Brak piktogramów i haseł ostrzegawczych.

* **2.2. Elementy oznakowania:**

* Piktogramy / Hasła: Brak.

* Informacje uzupełniające: **EUH210** – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

### SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

* **3.1. Substancje:** Nie dotyczy.

* **3.2. Mieszaniny:**

* **Wodorosiarczyn amonu (Ammonium hydrogensulphite):**

* Stężenie [w/w]: > 1 ≤ 5%.

* Klasyfikacja: **EUH031** (W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy); Eye Irrit. 2, H319.

* CAS: 10192-30-0; EINECS: 233-469-7; REACH: 01-2119537321-49-0000.

### SEKCJA 4 do 7. Pierwsza pomoc i postępowanie

* **4.1. Pierwsza pomoc:** Wdychanie, skóra, spożycie – postępowanie tożsame z modułem 4. Kontakt z oczami: płukać dokładnie wodą przez min. 10 minut.

* **5.1. Pożar:** Rozproszona woda, CO2, piana. Chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wody.

### SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

* **8.1. Parametry kontroli (Wodorosiarczyn amonu roztwór - oznaczany jako SO2):**

* Limity ACGIH: 0,25 ppm; Limity UE: 0,5 ppm.

* **Wartości DNEL:** Pracownicy: Inhalacja (długoterminowa, ogólnoustrojowa) = 10 mg/m³. Konsumenci: Doustnie (długoterminowa, efekty lokalne) = 0,901 mg/kg m.c./dzień.

* **Wartości PNEC:** Woda słodka = 1,04 mg/l; Woda morska = 0,1 mg/l; Oczyszczalnia ścieków (STP) = 78,6 mg/l.

* **8.2. Środki ochrony indywidualnej (dotyczy czystego substancji składowej):**

* Ochrona oczu: Używać zamkniętych przyłbic/osłon ochronnych. Nie stosować soczewek kontaktowych podczas pracy z substancją.

* Ochrona skóry: Odzież gwarantująca pełną ochronę (bawełna, guma, PVC lub viton). Rękawice (PVC, neopren, guma).

* Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji lub długotrwałego narażenia stosować maski z filtrem CEN/FFP-2 (S) lub CEN/FFP-3 (S).

### SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

* Wygląd: Ciecz | Zapach: **Lekki zapach amoniaku** (Ammonia light) | Próg zapachu: Nieistotny.

* **pH:** 6,40 ± 0,10 w 25 °C (Metoda: pH-METR)

* Temperatura wrzenia: > 100 °C | Temperatura rozkładu: > 170 °C

* Gęstość względna: 1,340 ± 0,010 w 25 °C | Rozpuszczalność: Całkowita w wodzie.

### SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

* **11.1. Informacje toksykologiczne:** ATE(mix) doustnie/skóra = ∞; ATE(mix) wdychanie = ∞. Mieszanina nie jest klasyfikowana jako bezpośrednio toksyczna ostra.

* **Zagrożenia zdrowotne:** Kontakt z oczami może wywołać podrażnienia. Powtarzany lub długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do odtłuszczenia, podrażnień i zapalenia skóry. Spożycie wywołuje podrażnienie błon śluzowych gardła oraz zaburzenia układu pokarmowego. Długie wdychanie par może podrażniać drogi oddechowe. Czysty wodorosiarczyn amonu (CAS 10192-30-0) w testach laboratoryjnych wykazuje pozytywne działanie korozyjne/żrące na oczy.

### SEKCJA 12 do 16. Informacje końcowe

* **12.2. Trwałość:** Wodorosiarczyn amonu jest substancją nietrwałą i ulega biodegradacji w środowisku. Mieszanina nie zawiera elementów PBT/vPvB. Produkt wolny od restrykcji transportowych ADR/RID/IMDG.

---

## MODUŁ 6: KĄPIEL PRZERYWAJĄCA (ECN ECP STOP)

### SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

* **1.1. Identyfikator produktu:**

* Kod produktu: ECN ECP STOP

* Kod handlowy: ECNP STOP

* Parametry powiązane z kwasem siarkowym: CAS 7664-93-9; CEE 016-020-00-8; EINECS 231-639-5; REACH 01-2119458838-20.

* **1.2 do 1.4:** Identyczne dane identyfikacyjne i kontaktowe producenta jak w module 1.

### SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

* **2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**

* Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Piktogram **GHS05** (Korozja).

* Klasa i kod kategorii zagrożenia: Skin Corr. 1 (Działanie żrące na skórę, kategoria 1), Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1).

* Kody zwrotów H:

* **H314:** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

* **H318:** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

* Produkt żrący: wywołuje ciężkie oparzenia skóry. Kontakt z oczami powoduje poważne uszkodzenia struktur oka (nieprzezroczystość rogówki, uszkodzenie tęczówki).

* **2.2. Elementy oznakowania:**

* Piktogram: GHS05 (Korozja). Hasło ostrzegawcze: **NIEBEZPIECZEŃSTWO** (Danger).

* Zwrot H: H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

* Zwroty P (Zapobieganie):

* P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

* P264 – Dokładnie umyć odzież/ciało po użyciu.

* P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

* Zwroty P (Reagowanie):

* P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

* P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub pod prysznicem].

* P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

* P310 – Natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują.

* Zwroty P (Usuwanie): P501 – Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.

* **Zawiera:** Kwas siarkowy 36%.

* **2.3. Inne zagrożenia:**

* Obowiązek oceny ryzyka przez pracodawcę (D.lgs. 81/08).

* Mieszanina nie zawiera składników PBT/vPvB.

### SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

* **3.1. Substancje:** Nie dotyczy.

* **3.2. Mieszaniny:**

* **Kwas siarkowy 36% (Uwaga B):**

* Stężenie [w/w]: ≥ 14 ≤ 20%.

* Klasyfikacja: Skin Corr. 1A, H314.

* Numer indeksowy: 016-020-00-8; CAS: 7664-93-9; EINECS: 231-639-5; REACH: 01-2119458838-20.

* *Uwaga B:* Niektóre substancje (kwasy, zasady) są wprowadzane do obrotu w roztworach wodnych o różnych stężeniach i wymagają zróżnicowanej klasyfikacji. Dostawca podaje dokładne stężenie roztworu na etykiecie.

### SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

* **4.1. Opis środków pierwszej pomocy:**

* **Wdychanie:** Przewietrzyć pomieszczenie. Natychmiast wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić odpoczynek w dobrze wentylowanym miejscu. Wezwać lekarza.

* **Kontakt ze skórą:** Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Przemyć niezwłocznie skórę dużą ilością bieżącej wody. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

* **Kontakt z oczami:** Natychmiast i bardzo dokładnie płukać bieżącą wodą przy otwartych powiekach przez minimum 10 minut. Osłonić sterylną suchą gazą. Natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nie aplikować kropli ani maści bez ordynacji okulisty.

* **Spożycie:** Podać do wypicia wodę wymieszaną z białkiem jaja. Bezwzględnie nie podawać wodorowęglanów (sody oczyszczonej) (neutralizacja kwasu sodą powoduje gwałtowne wydzielanie gazów i ryzyko uszkodzenia żołądka). Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.

* **4.2 i 4.3:** Środki ostrożności wymagają natychmiastowej reakcji lekarskiej przy trwających objawach oparzenia.

### SEKCJA 5 do 7. Postępowanie i ochrona

* **5.1. Pożar:** Rozproszona woda, CO2, proszki gaśnicze. Chłodzić pojemniki narażone na ogień rozproszoną wodą.

* **6.1. Wycieki:** Ewakuować strefę zagrożenia. Stosować maski, rękawice gumowe i odzież ochronną. Neutralizować lub ograniczać ziemią i piaskiem. Nie dopuścić do kanalizacji.

* **7.1. Bezpieczna obsługa:** Unikać kontaktu z ciałem oraz wdychania par. Stosować komplet środków ochrony. Nie stosować na dużych powierzchniach w strefach mieszkalnych.

### SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

* **8.1. Parametry kontroli (Kwas siarkowy - frakcja torakalna/mgła):**

* Dyrektywa 2009/161/UE: limity NDS (8 godzin) = 0,05 mg/m³.

* Wartości DNEL: Pracownicy: Skutki lokalne, długoterminowe (wdychanie) = 0,05 mg/m³; skutki krótkoterminowe (wdychanie) = 0,1 mg/m³.

* Wartości PNEC: Woda słodka = 0,0025 mg/l; Woda morska = 0,00025 mg/l; Osad wody morskiej = 0,002 mg/kg.

* **8.2. Środki ochrony indywidualnej:**

* **Ochrona oczu:** Obowiązkowe stosowanie pełnej maski / przyłbicy ochronnej twarzy.

* **Ochrona rąk:** Rękawice chemoodporne (zgodne z normą EN 374-1/2/3).

* **Ochrona skóry:** Pełna odzież ochronna chroniąca skórę przed kwasami.

* **Ochrona dróg oddechowych:** Stosować certyfikowany sprzęt ochrony dróg oddechowych (pochłaniacz par kwasowych zgodny z EN 14387:2008).

* **Kontrola środowiska:** Nie pozwalać na skażenie środowiska naturalnego.

### SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

* Wygląd: Ciecz | Zapach: Nieokreślony | Próg zapachu: Nieistotny.

* **pH:** < 0,50 (Silnie kwasowe, pomiar pH-metrem)

* Temperatura wrzenia: < 125 °C | Palność: Niepalny (ASTM D92).

* Rozpuszczalność: Całkowita w wodzie | Właściwości wybuchowe: Niewybuchowy.